遵化碧桂园遵府

13#、14#、15#、20#、21#楼工程

扬尘治理专项方案

中冶天工集团有限公司

遵化碧桂园遵府13#、14#、15#、20#、21#楼工程项目经理部

2017年 10 月 9 日

目录

1 编制依据	1

1.1施工组织设计及方案	1

1.2主要法规、标准	1

2、工程概况	1

2.1工程规模	1

2.3五方责任主体	3

3、组织管理	3

4、扬尘控制目标	4

5、管理措施及标准	5

5.1工地围挡	5

5.2现场主要道路	5

5.3现场扬尘监测设备	5

5.4工地物料码放、散体材料堆放	6

5.5木工作业	6

5.6工地出入口标准	7

5.7建筑立面密目网封闭标准	7

5.8工程渣土运输	7

5.9建筑垃圾清运	9

5.10装饰施工阶段管理	9

5.11其他要求	10

6、治理措施	10

7、制度保障	11

7.1例会制度	11

7.2扬尘检查制度	11

7.3环境因素调查制度	12

7.4环境保护培训制度	12

7.5防止大气污染制度	13

7.6协议保障制度	13

8、应急措施  	13

1 编制依据

为有效防治施工场地扬尘污染，改善城市环境空气质量及人居环境，为城市创建世界田园城市做出贡献，为认真贯彻落实《河北省建筑施工扬尘治理强化措施18条》和《河北省扬尘污染防治管理办法》有关文明施工管理规定，实现文明施工现场达到河北省相关标准，特编制本施工扬尘控制专项方案。

编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国环境影响评价法》

3、《中华人民共和国大气污染防治法》

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

5、集团公司CIS形象设计标准

6、本工程施工组织设计

2、工程概况

2.1工程规模

遵化碧桂园遵府13#、14#、15#、20#、21#楼工程，位于河北省遵化市文礼西街南侧，文苍路东侧碧桂园工地，本工程共计5栋单体，总建筑面积为42223.06㎡。

工程概况一览表如下：

| 工程项目（型号） | 栋数 | 单栋建筑面积㎡ | 总建筑面积㎡ | 地上层数 | 地下层数 | 基础类型 | 结构形式 | 栋号 | 交楼标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YJ143T-2 | 1 | 13151.54 | 13151.54 | 30 | 1 | CFG桩加筏板基础 | 剪力墙 | 13# | 精装修 |
| YJ140T-9 | 3 | 5297.48 | 15,892.44 | 18 | 1 | CFG桩加筏板基础 | 剪力墙 | 14#、15#、20# | 精装修 |
| YJ115T-5 | 1 | 13179.08 | 13179.08 | 17 | 1 | CFG桩加筏板基础 | 剪力墙 | 21# | 精装修 |
| 合计 |  |  | 42223.06 |  |  |  |  |  |  |

2.2五方责任主体

建设单位： 遵化市碧桂园房地产开发有限公司

监理单位： 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司

施工单位： 中冶天工集团有限公司

设计单位： 广东博意建筑设计院有限公司

勘查单位： 河北益坤岩土工程新技术有限公司

3、组织管理

项目成立扬尘治理领导小组

组长：杨有清

副组长：南宁平、王丽、王素芳

成员：刘永富、董宇超、张财、赵若冰、李旭珍、李雪、王聪、杨晓雪、郭淑霞

明确机构中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。建立施工现场环保自我保证体系，做到责任落实到人。

项目经理杨有清负责监督、检查项目部扬尘控制的实施情况，为扬尘污染控制的第一责任人。项目部负责划分施工责任区，项目副经理、安全员为防治扬尘污染现场监督员。

4、扬尘控制目标

施工扬尘污染控制达标；

无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评；

（1）严格落实建设工程扬尘治理6个100%，即工地周边100%设置围挡、裸土物料100%苫盖、出入车辆100%冲洗、现场路面100%硬化、土方施工100%湿作业、施工现场出入渣土数量100%密闭运输。实现建设施工扬尘治理工作制度化、规范化，持续改善我市环境空气质量。

（2）严格保证做到“六个到位”。即：工地围挡必须施做到位；密目网必须围合到位，不能破损、污染；场区道路必须硬化，散体材料及裸露部位必须苫盖到位；现场出入口冲洗设施必须配置到位；禁止现场搅拌混凝土执行到位；文明施工纳入合同管理，确保各项扬尘措施落实到位。

（3）渣土运输做到“八个严禁”。即：严禁分包给无渣土运输资格的企业；严禁使用无密闭装置车辆运输渣土；严禁无牌照车辆进入工地；严禁不平槽装运车辆驶出工地；严禁帮钩缺失、损坏的车辆进出工地；严禁装运湿泥；严禁不冲洗轮胎的车辆驶出工地；严禁无工地标牌的车辆进出工地。

5、管理措施及标准

5.1工地围挡

工地围挡严格执行《河北省建设工地围挡标准图集》和《河北省城市轨道交通工程文明施工标准化图集》。采用实体围墙装饰或钢结构架体围挡，有基础和墙帽，围挡根部与地面不能有空隙，必须稳固、安全、整洁、美观。配备夜间照明设备，高度不得小于2.5米。围挡外侧与道路衔接处要采用绿化或者硬化铺装措施。对围挡落尘定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

5.2现场主要道路

建设工程施工现场道路，应当混凝土硬化，并及时清扫洒水降尘，达到车辆行驶无扬尘的标准。

5.3现场扬尘监测设备

开展建设工地视频监控和扬尘监测是控制施工扬尘的重要技防手段。项目部积极响应市委、市政府号召，在工程开工及办理相关安装手续，合理有效使用扬尘监测仪器。

5.4工地物料码放、散体材料堆放

- 裸露场地应当绿化或采用绿色防尘网苫盖。

（2）施工现场堆放砂、石等散体物料的，应当设置高度不低于0.5米的堆放池，并对物料裸露部分实施全苫盖。土方、工程渣土和建筑垃圾应当集中堆放，堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。苫盖措施必须全封闭，达到无空隙的苫盖标准。水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料应安排在仓库内存放，运输时要防止遗撒、飞扬。

（3）施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件及其他料具等应当按照施工总平面图划定的区域存放，并设置标识，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放。

5.5木工作业

木工加工棚采用封闭式，禁止将木工间作他用，所有木工作业均在木工加工棚完成。木工加工棚由安全员负责，木工机械操作工负责日常管理，保持木工间整齐、整洁，及时清理锯末及废料，锯末及刨花等。必须装袋后清运至指定地点，必要时可进行喷水湿润后再清理。必须确保木工间产生的粉尘、废料不会污染环境。

5.6工地出入口标准

全市所有建筑工地出入口必须设置车辆冲洗装置，冲洗平台应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。每个工地应根据工地运输车辆进出情况，配备专职人员，负责对驶出工地的物料运输车辆的车轮和车身冲洗，达到车辆无带泥上路的标准。出入口设置监控摄像头，监控录像本地硬盘存储时间不少于一个月。

5.7建筑立面密目网封闭标准

建筑工程立面必须采用规格不低于2000目的密目式安全立网进行全封闭，并保持清洁，封闭严密。建筑垃圾和废弃物应采用密闭式串筒或其他有效防尘措施清理搬运，不得从建筑物高处倾倒。

5.8工程渣土运输

渣土装运企业应当从国家公布的车辆产品目录中选购运输车辆，并加装统一密闭装置。公安交管部门负责对密闭改装的渣土运输车辆进行年检。渣土运输车辆上路行驶应当具有公安交管部门核发的渣土运输通行证及法律、法规、规章规定的其他许可证件，并按指定的时间、区域或路线行驶。

施工现场出口设置应当符合以下标准：

（1）施工现场出口处应当设置门禁，并派专人职守，对不符合出场标准的车辆严禁放行;

（2）施工现场出口内侧应当按照标准设置车辆冲洗设施，保持使用功能完好，对驶出场区的渣土运输车辆进行冲洗，达到车辆无带泥上路的标准;

（3）施工现场出口外50米范围内应保持地面清洁，并派专人进行日常清扫，达到车辆行驶无扬尘的标准;

（4）工程土方开挖时合理安排施工进度与车辆安排，做到随挖随外运。除做好硬地坪外，其它露土部位必须保持密实，不得随意开挖翻土。
    （5）建设工程渣土运输必须实行平槽装运，渣土装载的高度不得超过车辆侧帮，尾部渣土不得压帮。渣土运输车辆必须采用密闭运输，严禁装运湿泥。
    （6）禁止渣土外溢至围挡以外，工地场区内暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖。

（7）在土石方施工过程中，渣土运输车辆应停放在硬化路面上，不允许进入基坑内装载工程土，必须采取垂直运输或长臂挖掘机出土方式。

（8）各渣土运输单位对于车辆的密闭装置要严格管理，必须保持密闭装置的完整性。对于破口、开线、散架的密闭装置一定要及时修复，否则不得进入工地拉土。密闭装置六个月内必须进行一次维修，以保持密闭装置使用完好有效。有关管理部门要加强对此项工作的监管。

实施土方开挖前，建设单位应按本市相关规定将下列资料向建设工程渣土运输监督管理部门备案：

(1)建设单位或施工单位与建设工程渣土装运企业签订的建设工程渣土装运合同;

(2)渣土运输车辆冲洗设施及门禁检查结果告知书;

(3)建设工程防治渣土运输撒漏承诺文件;

(4)建设工程渣土装运备案意见书作为建设工程安全措施备案要件之一，由建设单位在办理施工许可时向建设行政主管部门出具。

5.9建筑垃圾清运

施工现场垃圾要及时清运，清运垃圾时，应配合洒水，减少扬尘污染。建筑结构内的施工垃圾清运须采用封闭容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛洒。

5.10装饰施工阶段管理

（1）工程结束前不得拆除工地围墙，如因正式围墙施工妨碍必须拆除临时围墙时，必须设置临时围档措施。

（2）由于装饰期间的建筑垃圾品种较多，故在现场设置的垃圾堆放点必须进行分隔，以便分类堆放装饰建筑垃圾；

（3）在进行大理石等石材切割或磨光时，必须设置专用封闭式的切割间，操作人员必须戴好口罩，必要时带水切割；

（4）施工现场禁止焚烧垃圾废料等；

（5）装饰用的石膏粉、老粉、腻子粉等必须袋装，并入库集中管理。

（6）装饰阶段应组织石材、木制品成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品所产生的扬尘污染。

5.11其他要求

施工现场必须采用商品混凝土和预拌砂浆，全市禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土，禁止露天堆放水泥和石灰，禁止焚烧垃圾等有害物质，禁止使用煤炭、木材及油毡、油漆等材料作为燃烧能源。切割石材等产尘作业应采取降尘措施。

6、治理措施

（1）专人专责。各参建单位必须确定一名管理人员负责本项目的施工扬尘治理工作。对自己负责区域的扬尘防治措施进行不间断检查，做好检查记录，对不达标项及时督促整改。

（2）加强培训教育工作。提高建筑从业人员对扬尘治理工作的重视程度，熟悉掌握扬尘治理的相关要求。项目部要利用农民工夜校，每周开展一次施工扬尘治理培训教育活动，使现场所有施工人员都能够积极主动地落实扬尘治理工作的各项要求。

（3）建立检查机制。工程的各责任主体单位每日对现场进行清扫整理，并定期组织自查、互查；建设单位每周应对现场进行联合检查；监管部门每月应对所监督项目进行扬尘治理工作的检查，对违规现象及时查处，督促整改。充分利用视频监控系统和颗粒物在线监控系统等先进设备，及时发现并纠正施工现场的扬尘违规行为。

（4）建立工作例会及通报制度。项目部应建立周例会制度，对本工程涉及的扬尘治理工作进行分析总结，对产生的问题及时整改。

（5）科技治尘。创新扬尘治理新招法，本工程采用塔吊喷淋系统进行场区降尘。在塔吊安装完成后通过塔吊旋转臂预设的喷淋系统，对一定区域内的除尘、楼层养护、外架消防用水等有作用。

7、制度保障

7.1例会制度

每半月召开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场扬尘环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场扬尘环境保护工作。

7.2扬尘检查制度

建立执行施工现场扬尘检查制度。每半月组织次由各班组长、施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中发现的问题，开出“隐患整改通知单”，各班组长在收到“隐患整改通知单”后应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，安全员监督其落实情况。

7.3环境因素调查制度

每月对重要环境影响因素进行调查，填报环境影响因素调查表。

| 序号 | 作业活动 | 重大环境因素 | 可能导致环境影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑及生活垃圾的排放 | 土壤污染 | 影响市容环境 造成土壤变质 | 公司废弃物管理规定 |
| 2 | 泥浆及生活污水排放 | 废水排放 | 堵塞城市管道 影响居民生活 | 二级沉淀，三级排放 |
| 3 | 道路楼层清扫 | 扬尘污染 | 影响市容环境 影响职工健康 | 制定施工扬尘专项控制方案 |
| 4 | 脚手架清理 | 扬尘污染 | 影响市容环境 影响职工健康 | 制定施工扬尘专项控制方案 |
| 5 | 木工作业 | 扬尘污染 | 影响市容环境 影响职工健康 | 制定施工扬尘专项控制方案 |
| 6 | 垃圾、材料运输 | 扬尘污染 | 影响市容环境 | 制定施工扬尘专项控制方案 |
| 7 | 露天材料堆放 | 扬尘污染 | 影响市容环境 影响职工健康 | 制定施工扬尘专项控制方案 |
| 8 | 土方外运 | 扬尘污染 | 影响市容环境 | 制定施工扬尘专项控制方案 |

7.4环境保护培训制度

不定期组织工地的业务人员学习国家、河北省及公司有关环保的法令、法规、条例，使每个人都了解河北省文明工地的要求和内容。施工现场要经常采取多种形式的环保教育活动，施工队进场集体进行环保教育，不断提高职工的环保意识和法制观念，未通过环保考核者，不得上岗。在普及环保知识的同时，不定期的进行环保知识的考核检查，并鼓励环保革新发明活动。

7.5防止大气污染制度

现场采用液化石油气清洁燃料，严禁熬沥青、烧杂物。现场临时道路进行100%硬化处理，并定期洒水；专人清扫土方运输车辆，做好防遗撒工作；严禁凌空抛撒施工垃圾。

7.6协议保障制度

与土方施工单位、主体施工分包签订文明施工管理协议，协议中必须强调工扬尘污染的责任，共同做好扬尘控制。

8、应急措施

为了确保重大环境污染发生以后，我项目部能迅速、高效、有序地开展重大环境污染源的治理及善后工作，采取切实有效的措施及时控制污染源，及时制止重大环境污染源的继续发生，最大限度地降低对环境的污染，特制定本项目部环境污染应急准备和响应.

6.1、事件处理程序

⑴、施工现场发生一般的环境(如噪声超标)污染，项目部环境污染应急响应指挥部组织相关人员及时处理、中止施工，并制定相应的处理方案及采用有效措施，确保能达标时方可继续施工；

⑵、当施工现场及基地发生较为重大的环境污染，项目部应及时组织人员进行抢险，同时采取有效措施，切断污染源及时制止污染的后续发生，并及时上报总公司及有关部门：

⑶、对很严重的环境污染发生后，要首先保护好现场，组织项目部人员进行自救并立即向公司及有关部门上报事件的初步原因、范围、估计后果。如有人员在该严重的环境污染中受到人身伤害，则应立即向当地医附院进行救治。同时通知环保部门进行环境污染的检测。当总公司接到通知以后，指挥部人员赶赴现场，按各自职能组织抢险，成立抢险组。