中央音乐学院附中迁建工程

卸料平台施工方案
[image: image1.wmf]
审核：

审定：

编制：

一九九九年十二月二十四日
1． 工程概况

2． 中央音乐学院附中迁建工程综合楼A区，地下一层，地上十六层。周转料投入为四层，为保证工程周转料的顺利使用，在主楼设一卸料平台，以满足工程施工的需要。
3． 卸料平台的制作和使用

         卸料平台采用16#槽钢制作，宽度为2.5米,长度为6.5米,上铺5CM厚的木板，采用(17的钢丝绳拉锚，于结构相连处采取在结构顶板上予留100*100洞，采用钢丝绳扣与之相连。具体的平台制作和安装见后附图。
[image: image2.wmf]
4． 卸料平台的制作、安装及使用注意事项

1． 卸料平台的制作应由专业电焊工进行。

2． 所要求的焊缝不得有脱焊、漏焊、焊缝应饱满。

3． 平台上的木板应满铺，并用8＃铅丝绑牢。

4． 防护栏杆的高度不应低于１.５米，且内侧应立挂密目安全网。

5． 钢丝绳的锚扣应符合规范要求。

6． 料台安装前应先检查予留锚环与结构的连接是否可靠，是否有松动的情况，确认无误后方可安装。

7． 卸料平台的吊装时，起吊用的四根钢丝绳应长短相同，以保证平台的平稳安装。

8． 吊装时，信号工应与安装工密切配合，以保证安全。

9． 为保险起见，卸料平台应挂上明显的限载牌，限载要求为1.0T。
10． 第一次使用时应做静载实验，在确认料台不变形，焊缝无开裂，锚环处砼无裂缝等现象，且经过有关部门和负责人的签字认可后，方可投入使用。

 四．卸料平台施工简图及计算书附后

计算书：

一)．主梁计算

[image: image3.wmf]
1． 荷载取值

自重：采用[16#槽钢为172N/M，木板为400N/M2，施工活荷载为1500N/M2。

说明：由于主次梁均为[16#槽钢，故只验算主梁的抗弯强度即可。

故P=（2.5(1.5(1500+2.5(172+2.5(1.5(400）/2+172(1.5

     =4034.5N

   Mmax=P(16(1.52/6=4034.5(16(1.52/6=24207N.M
2． 验算主弯曲强度

M＜Wn(f           

查表得：
Wn(f=117(215=25155N.M＞Mmax=24207N.M
故主梁的弯曲强度满足要求。

二）、钢丝绳强度验算

说明：钢丝绳采用直径Ф１７的钢丝绳共四根，每边两根，其中两根为主绳，另外两根为附绳。计算时只考虑主绳的受力，钢丝绳的夹角约为48°
1． 钢丝绳受力Ｔ＝3P/2/sin48=3(4034.5/2/sin48°
                           =8143.4N
2.安全系数

Ｋ＝Ｆ/Ｔ＞[K]

查表得：

Ｋ＝12500(10/8143.4=15.3＞[K]=10

故钢丝绳满足强度要求。
[image: image4.wmf]
1、 五、安全注意事项 

2、 由楼面通向平台的通料口必须严密、安全、可靠。

3、 起吊平台上物料时，由信号工指挥，必须做到指挥正确，必须设专人扶正吊物，不得碰撞钢绞线、外架和护身栏等。起吊不得超高、超重。同时应绑扎牢靠、不得散乱。

4、 每次使用前，应对平台进行检查，确认无异常现象后方可进行使用。

5、 无安全部门、专职安全员验收，不得使用。

6、 每次安装和拆除必须有安全员监督，严禁违章作业。

中央音乐学院附中迁建工程卸料平台静载试验

加荷材料
水泥

荷载总种
1000Kg

负载时间
24H

负载24H后卸载后检查内容

1、受力点焊缝有无开裂



2、钢绞线有无断股断丝等破损现象

3、卡具处钢绞线接头位置有无变动

4、平台挂点处及支撑处砼有无变化

验

收

意

见


会签
主任工程师
工程负责人
设计人
搭设班组
使用班组
安全员









� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���








1
6

[image: image5.png]P D p

P T

1500 1500, 1500 1500

6000

FRVERE



[image: image6.jpg]


_1007196979.dwg

_1007306385.dwg

