
一、工程概况

***景观工程Ⅰ标段位于**高新区*北岸，在工程范围内有一道石油管线，该管线自东向西贯穿我标段施工区域，在我标段施工区域内全长2549米由于缺少管道埋深等资料数据，本工程工期紧，地质条件复杂，同时施工面多，机械设备作业多，施工时必须采取行之有效的保护措施。为使本工程顺利竣工和保证施工质量，从完全角度考虑，特制的本石油管线保护方案。
二、石油管线保护目标
工程施工全过程中应石油管线责任事故。
三、地下管线保护责任制
为了切实做好石油管线保护工作，强化石油管线的保护意识原则，实行地下管线保护责任制，项目经理为本工程的石油管线保护责任人。
三、石油管线保护管理机构（见下图所示）。


四、石油管线的保护方案

本方案主要分为两部分一是施工区域日常保护措施二是便道穿过石油管线处保护措施

（一）施工区域日常保护措施

1、首先在工程施工前，按建设单位提供的石油管线平面位置图，加强对施工区域管线的调查工作，对我施工区域的石油管线进行探测定位，每20-30米插一有明显标志的彩旗，并在石油管线两侧各4-5米区域全线拉设专用警示带，在警示带内每个200米设铁架喷绘警示牌一个，将工作做在前面，防患于未然。
2、从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定各单项施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。
3、从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清管线的管位和走向，对明确的管线按100m距离打一探洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等，做好记录。在用挖掘机进行开挖作业时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机等驾驶员须有较高的业务水平，进行石油管线保护班前教育，强化石油管线保护意识，培养其良好的配合意识，能坚决服从指挥。
4、施工区域石油管线全线设4名专职石油管线保护安全员，进行24小时巡视，发现任何单位机械设备在石油管线范围内进行施工作业，及时进行劝阻并对进行石油管线保护教育，告知保护石油管线的重要性和石油管线一旦破坏带来的后果，使每个在石油管线附近区域作业的人员都清楚石油管线的位置和保护方法。

5、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。
（二）便道穿过石油管线处保护措施

由于施工区域没有施工道路，且均为淤泥区域，车辆无法直接通行。现场施工区域内需铺设一条自东到西的6米宽施工便道，此施工便道要求能够通行大型载重车辆，有多处须由石油管线上面通过，每隔200米设置一条5米宽通过石油管线的南北向便道，为保证便道通过处使用管线的绝对安全，必须制定一切实可行的、万无一失的保护措施。经我标段技术人员多次商讨，决定在便道通过石油管线处机械配合人工开挖，挖出石油管线两侧隔4米范围的淤泥，然后小粒径碎石，回填至石油管线管顶1米处，并分层夯实。回填完成后，在其上铺设180MM加重空心板，在空心板上铺0.5米后石渣，确保载重车辆顺利通过石油管线。

便道通过石油管线保护示意图：

                   
[image: image1.wmf]
****景观Ⅰ标段

石

油

管

线

保

护

方

案

***********

2009-8-3
























组员：








组员：








组员：








组员：








组员：








组员：





组长：








_1310825082.dwg

