锚桩挑梁加固原建筑物基础
国家注册监理工程师: 吴静 
在我所监理的一个工程中，由于场地的限制，新建筑物距离原建筑物很近，以致新建筑物承台 一角伸入原有建筑物基础下方（见下图）。 

由于该处为承重墙，在与设计方协调无法再将承台南移的前提下，为了保证原有建筑的正常使用与安全，经过现场勘察与分析，提出利用锚桩挑梁加固原建筑物基础的施工方案，具体做法如下：
[image: image1.png]==

AT

|

[sReNeReReNs RN

N





在与原建筑碰角的承台外侧设置两根锚桩，锚桩上设置一根挑梁，用以承受原建筑传来的荷载。粗 略估算原建筑（共5层）此处（条形基础）的垂直线荷载大约为15tf/m，由此不难算出挑梁的配筋 。锚桩的截面及配筋按照勘探资料和受力情况，根据规范设置即可（具体计算略，见下图）。 
[image: image2.png]



锚桩挑梁立面图： 该方案得到设计院有关同志的认可，同意执行此方案。 

经过加固后，在新建筑物施工过程中，原建 筑情况良好，正常使用无异常。 
